БЕТОНОБЪРКАЧКА

120L/140 L/160 L/180 L/230 L

Работни инструкции

Настоящото ръководство е неразделна част от бетонобъркачката. Внимателно прочетете ръководството и действайте  в съответствие  с предвиденото в инструкциите за работа. Това ще ви позволи безопасна и продължителна работа с оборудването.

Превод на стр. 2

Технически данни

Бетонобъркачка 120L/230V

| Капацитет на барабана | 120L |
| --- | --- |
| Капацитет загребване | 80L |
| Мощност | 550W |
| Напрежение | 230V/50Hz |
| Дименсии | 110x64x127cm |
| Тегло | 63kg |

Бетонобъркачка 140L/230V

| Капацитет на барабана | 140L |
| --- | --- |
| Капацитет загребване | 100L |
| Мощност | 550W |
| Напрежение | 230V/50Hz |
| Дименсии | 110x64x127cm |
| Тегло | 65kg |

Бетонобъркачка 160L/230V

| Капацитет на барабана | 160L |
| --- | --- |
| Капацитет загребване | 130L |
| Мощност | 550W |
| Напрежение | 230V/50Hz |
| Дименсии | 110x64x127cm |
| Тегло | 68kg |

Бетонобъркачка 180L/230V

| Капацитет на барабана | 180L |
| --- | --- |
| Капацитет загребване | 140L |
| Мощност | 550W |
| Напрежение | 230V/50Hz |
| Дименсии | 110x64x127cm |
| Тегло | 70kg |

Превод на стр. 3

Запазете този наръчник

Ще имате нужда от този наръчник  за да можете да ползвате постоянно  предупрежденията за безопасна работа, предпазни мерки, инструкции за асемблиране, процедури по откриване и поддръжка, списък с частите и диаграма.  Пазете и фактурата си с наръчника. Напишете номера на фактурата от вътрешната страна на предната корица.  Пазете наръчника и фактурата  на сигурно и сухо място, за да си направите справка в случай на необходимост.

Предупрежденията за безопасна работа и предпазни мерки

Когато си използва оборудването, винаги следва да се спазват основни мерки за безопасност с цел редуциране на лично нараняване и повреда на оборудването.

Прочетете всички инструкции преди използване на това оборудване

- Поддържайте работна зона чиста. Замърсените зони стават причина за наранявания.

- Съблюдавайте условията за работа. Не използвайте машини или инструменти на ток във влажни или намокрени места. Не излагайте на дъжд. Работната зона трябва да е добре осветена.  Не използвайте инструменти задвижвани с ток в запалима газова среда или течности.

- Забранява се достъп на деца. На децата никога не трябва да им се разрешава  да се намират в работната зона. Не им разрешавайте да боравят с машините, инструментите или кабелите.

- Прибирайте на склад неработещото оборудване.  Когато не се използват, инструментите трябва да бъдат съхранявани на сухо място, за да се избягва натрупването на ръжда. Винаги заключвайте оборудването и пазете от деца.

- Не претоварвайте оборудването. То ще се справи по-добери и по-безопасно, когато работи на оборотите, за които е предвидено.  Не използвайте неподходящи приставки, в опита си да надвишите капацитета на оборудването.

- Използвайте  правилният инструмент за работата. Не се опитвайте  да насилвате малка машина,  или приставка, към работата на машината от по-висок клас. Не използвайте инструмент за работа, за която той  не е предназначен.

- Обличайте се подходящо.  Не носете отпуснати дрехи или бижута, тъй като те биха могли да бъдат захапани от движещите се части.   Препоръчват се защитни електрически непроводими дрехи, и не-плъзгащи се обувки. Носете шапка или подходящо ограничаване на дългата коса.

- Използвайте защита за очите. Винаги носете предпазни очила. Носете щит за лицето, ако произвеждате метални или дървени стърготини. Носете маска за прах или респиратор когато работите около метални, дървени, или химически прахове или мъгли.

- Не се приближавайте прекомерно. През цялото време, когато сте около машината трябва да пазите равновесие и да внимавате къде стъпвате. Не се пресягайте или заставайте над работещата машина.

- Поддържайте машината с необходимото внимание. Пазете инструмента остър и чист за да може да работи по-добре и по –безопасно. Спазвайте инструкциите за смазване и за смяна на аксесоарите.  Периодично инспектирайте въжетата на инструмента, и ако има повредени, ремонтирайте ги с оторизиран техник. Ръкохватките трябва да се поддържат по всяко време чисти, сухи, и да не са зацапани с масла, или грес.

- Изключете захранването. Изключете когато  не се използва, или когато почиствате, смазвате, или настройвате миксера.

- Отстранете ключове за настройка и други инструменти. Проверете дали ключовете и инструментите са отстранени от машината, или повърхността й преди да я включите.

- Избягвайте случайно стартиране. Уверете се, че шалтерът е на изключена позиция когато машината не се използва, и преди да я включите.

- Винаги бъдете нащрек. Бъдете внимателни с това, което правите. Не работете с никой инструмент когато сте уморени.

- Проверявайте за повредени части. Преди използването, на който и да е инструмент, всяка част, която изглежда  повредена, следва да бъде внимателно проверена, и да се определи дали ще работи правилно, и ще изпълнява проектните си функции. Проверявайте за настройката и свръзката на движещите се части; всяка счупена част,  или монтирани свръзки, и всякакви други обстоятелства, могат да окажат ефект върху правилната работа. Всяка повредена част, следва да се ремонтира, или замени от квалифициран техник. Не използвайте машината, ако даден ключ, не е включен или изключен правилно.

- Пазете се от електрически удар. Избягвайте контакт на тялото със заземените повърхности, като радиатори, предпазители, или капаци на охлаждането.

- Заменяни части и аксесоари. Частите, които се подменят, следва да се поставят от техник. При подобни ситуации, използвайте само сходни части. Използвайте единствено аксесоари предназначени за използване  с тази машина.

- Спазвайте дистанции  от минимум шест фута около машината, това не се отнася за оператора, по време на работата на машината.

- Не претоварвайте бетонобъркачката. Пренатоварването може да повреди оборудването.

- Не местете бетонобъркачката по време на работа. Бетонобъркачката може да се изсипе, или да се повреди двигателя.

- Не работете с машината под влияние на алкохол и упойващи средства.  Четете предупредителните етикети особено когато става дума за използването на упойващи средства, които вредят на рефлексите и преценката  ви. Ако имате каквото и да съмнение по този въпрос, не работете с машината.

Забележка Работата на тази машина може да зависи от местното качество на електроснабдяването. Използването на удължители също така може да повлияе на функционирането.  Не използвайте прекомерно дълги кабели и диаметър по-малък от 2,5мм2.  при използването на различни кабели напрежението може да падне.

Предупреждение. Предупрежденията, предпазните марки и инструкциите, съдържащи се в този наръчник, не могат да покрият всички възможни условия и ситуации, които могат да се появят.

Разопаковане

При разопаковане, се уверете че всички компоненти са включени. Гледайте страницата с чертежа за асемблиране. В случай, че има липсваща  или повредена част, моля влезте в контакт с производителя

Асемблиране

14) Колелата заедно със шайбата да се поставят в болта, като се спазва следния ред: шайба, колело, шайба, шенкер-ъглов, и колелото да стои стабилно на стойката. Всяка шайба да докосва колелото, а не шенкера.

Превод на стр. 5

15) Поставете колоната в конектора, отворите следва да бъдат на една линия

16) Поставете болта през отвора от едната страна, след това шайбата и гайката от другата страна, и затегнете с ключ.

17) с помощта на двама души, поставете по-ниската част на барабана с подпиращото рамо, и сглобете стойката.

Превод на стр. 6

18) поставете болта през отворите от едната страна, след това шайбата и гайката от другата страна, и затегнете с ключ.

С помощта на двама души, повдигнете барабана, и издърпайте горната част, както е показано на снимката по-долу.

19) Завинтете смесващите  остриета в празните отвори, на долния барабан.

Превод на стр. 7

20) поставете уплътнението  в горния барабан.

болтовете следва да бъдат поставени вертикално, и тогава затегнати с отверка.

Барабанът с поставеното уплътнение поставяме върху долния барабан, (този  с пръстена)

Стрелките трябва да бъдат поставени напречно, както е показано на снимката.

21) барабанът да се завинти за тялото

Тяло

Болт, компл. №4

Болт, компл. №5

Превод на стр. 8

22)  като използвате комплект болт 5, и колелото на петата, завинтваме болта от дъното и от горната част поставяме пружина и тапа.

Този болт следна да се завинти.

23) монтирайте капакът на мотора към колоната, върху която се намират колелата.

24) използвайки комплект болтове №6, завинтвате колоната на мотора и металната плоча, така че стойката на мотора да бъде контролируема.

Колона на мотора

Превод на стр. 9

25) Поставете колелото върху капака на мотора, поставяйки щифта  в центъра на колелото, и завинтете с болта.

26) Монтирайте ремъка върху колелото, монтирайте мотора върху колоната на мотора.

Превод на стр. 9

| № | Име | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Основна плоча | 1 |
|  | Колона | 1 |
|  | Болт | 4 |
|  | Шайба | 4 |
|  | Гайка | 4 |
|  | Колона | 2 |
|  | Болт | 2 |
|  | Шайба | 2 |
|  | Гайка | 2 |
|  | Колело | 2 |
|  | Шайба | 4 |
|  | Шенкер | 2 |
|  | Рамо | 1 |
|  | Желязна тръба, Лява | 1 |
|  | Желязна тръба, дясна | 1 |
|  | Лост | 1 |
|  | Долен барабан | 1 |
|  | Долен капак | 1 |
|  | Лагер | 1 |
|  | Горен капак | 1 |
|  | Пружина на лоста | 1 |
|  | Лагер | 2 |
|  | Капак на лагера | 2 |
|  | Гладка шайба | 1 |
|  | Трансмисия | 1 |
|  | Уплътнение | 1 |
|  | Горен барабан | 1 |
|  | смесител | 2 |
|  | Шайба | 2 |
|  | Гайка | 2 |
|  | Болт | 2 |
|  |  | 2 |
|  |  | 2 |
|  | Шайба | 8 |
|  | Гайка | 8 |
|  | Клипс | 2 |
|  | Тяло от желязна тръба ляво | 1 |
|  | Тяло от желязна тръба, дясно | 1 |
|  | Шайба | 4 |
|  | Гайка | 4 |
|  | Шайба | 2 |
|  | Гайка | 2 |
|  | Ролер | 1 |
|  | Шайба | 13 |
|  | Шайба | 13 |
|  | Гайка | 13 |
|  | Болт | 8 |
|  | Шайба | 8 |
|  | Плоча | 1 |
|  | Рамо | 1 |
|  | Болт | 1 |
|  | Мотор | 1 |
|  | Ръчен болт | 1 |
|  | Ролер | 1 |
|  | Основа на мотора | 1 |
|  | Болт | 1 |
|  | Капак на мотора | 1 |
|  | Бол | 1 |
|  | Шайба | 1 |
|  | Шайба | 1 |
|  | Болт | 1 |
|  | Шайба | 10 |
|  | Шайба | 1 |
|  | Капак на мотора | 1 |
|  | Болт | 9 |
|  | Шайба | 3 |
|  | Гайка | 3 |
|  | Болт | 2 |
|  | Ремък | 1 |
|  | Пружина | 1 |
|  | Превключвател | 1 |
|  | Жица | 1 |
|  | Пружина | 1 |
|  | Болт | 1 |
|  | Гайка | 1 |
|  | Шайба | 2 |
|  | Гайка | 1 |
|  | Шайба | 1 |
|  | Шайба | 2 |
|  | Шайба | 1 |